玉山高新区金山污水处理厂委托运维项目采购询价公告

江西玉山高新技术产业园区管理委员会拟对玉山高新区金山污水处理厂委托运维项目进行采购，现面向社会公开征集项目预算报价，欢迎符合条件的供应商积极参与。

一、项目基本情况

1、项目名称： 玉山高新区金山污水处理厂委托运维项目

2、采购人： 江西玉山高新技术产业园区管理委员会

3、项目概况：

玉山高新区金山污水处理厂位于江西省上饶市玉山县高新技术产业园金山片区，占地面积21600㎡（约34.2亩），设计处理规模为1.0万m³/d，主体工艺采用“格栅+调节+混凝沉淀+A²/O+深度处理”工艺。该厂于2015年12月建成并试运行，2022年完成提标改造，出水标准由一级B提升至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

污水出水水质标准

| 项目 | CODCr（mg/l） | BOD5（mg/l） | SS（mg/l） | NH3-N（mg/l） | TN（mg/l） | TP（mg/l） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤15（8） | ≤0.5 |

4、服务内容：

本次采购内容为污水处理厂委托运维服务，包括但不限于：

污水处理厂全部工艺设施设备的日常运行管理；

设备设施的日常维护、保养及维修（单次3万元以内由运维单位承担）；

全流程工艺运行操作及参数调控；

进水及出水水质日常检测分析；

在线监测设备运行维护；

污泥处理及规范处置（含运输及处置费用）；

运营数据监测、记录与上报；

环保合规管理及应急处置；

厂区环境管理及安全管理；

5、人员配置

运维单位须配备满足污水处理厂正常运行所需的专业技术人员和管理人员，最低人员配置不少于15人，具体如下：

| 序号 | 岗位名称 | 最低配置人数 | 资质/经验要求 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 具有环保、市政、给排水等相关专业中级及以上职称，5年以上污水处理运营管理经验 | 全面负责污水处理厂运营管理、安全管理、对外协调及采购人对接 |
| 2 | 技术工艺负责人 | 2人 | 具有相关专业初级及以上职称，3年以上污水处理工艺管理经验 | 负责全流程工艺参数调控、技术优化、数据分析及工艺异常处理 |
| 3 | 运行操作人员 | 4人 | 持有污废水处理工相关技能证书 | 实行2班倒，负责中控室监控、设备巡检、工艺操作及运行记录 |
| 4 | 机电维修人员 | 1人 | 持有相关技能证书，3年以上设备维修经验 | 负责水泵、风机、格栅机、脱水机等全部工艺设备的日常维护、保养和故障维修 |
| 5 | 电气维修人员 | 1人 | 持有电工操作证（高压/低压），3年以上电气维修经验 | 负责配电系统、电机、控制柜、仪表自控系统等电气设备的维护检修 |
| 6 | 化验员 | 2人 | 具备水质检测分析能力，持有相关培训证书 | 负责进水和出水COD、BOD₅、SS、氨氮、总氮、总磷等常规指标日常检测分析及化验室管理 |
| 7 | 脱泥操作人员 | 2人 | 经过专业培训，熟悉污泥脱水设备操作 | 负责污泥浓缩、脱水、暂存及外运装车 |
| 8 | 办公室/资料管理员 | 1人 | 熟练掌握办公软件 | 负责运营档案管理、运行报表编制、数据上报、人事考勤及内勤事务 |
| 9 | 门卫/安全员 | 1人 | 经过安全培训，持有保安证或安全员证 | 负责厂区门卫值守、安全巡查、外来人员及车辆管理 |
| 10 | 合计 | 15人 |  |  |

6、服务期限： 三年。

7、合同计价方式： 固定总价合同。

二、项目现状

具体设备设施清单、工艺参数、运营现状等详见附件1《项目现状说明》。

三、供应商要求

1、应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有履行项目能力的企业参与

四、报价要求

供应商应根据附件2《报价表》格式进行报价，报价应包含本项目服务期内的一切运营费用（含人工、电费、水费、药剂费、设备维护维修费、化验检测费、在线运维费、污泥处置费、管理费、利润、税金等）。

2、报价应充分考虑设备现状、运营难度、市场风险等因素，一经提交，视为供应商对本项目所有情况的充分认可。

3、本次报价仅作为采购人编制采购预算的参考，不代表最终采购结果。

五、公告时间

2026年6月26日—2026年6月30日

六、报送方式

报价单及相关报价材料（含营业执照、报价人授权委托书）扫描件需加盖报价单位公章，于2026年6月30日17时30分前发送至以下邮箱：820383663@qq.com。

七、联系方式

招标单位：姚先生  18107936462

代理机构：黄先生  13086112068

附件1：项目现状说明

一、工艺系统现状

本项目主体工艺为“格栅+调节+混凝沉淀+A²/O+深度处理”，设计处理规模1.0万m³/d，2022年完成提标改造，出水标准由一级B提升至一级A。

工艺流程图

二、主要设备设施清单

| 玉山高新区污水处理厂设备资料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺单元 | 设备名称 | 设备型号 | 安装位置 | 设备数量 | 设备状况 | 备注说明 |
| 格栅间 | 格栅 | B=1.2m,b=5mm,75度 | 格栅井 | 1 | 耙齿损坏严重,需更换设备 |  |
| 调节池及事故池 | 提升泵 | Q=210m³/h, h=8m 18.5KW | 提升泵1 | 3 | 其中有2个提升泵已更换，另1提升泵经常维修。提升泵房进、出水管已更换过 |  |
|  |  | Q=210m³/h, h=8m 18.5KW | 提升泵2 |  |  |  |
|  |  | Q=210m³/h, h=8m 18.5KW | 提升泵3 |  |  |  |
|  |  | Q=100m³/h，H=10m 5.5KW | 循环泵1 | 2 | 正常使用 |  |
|  |  | Q=100m³/h，H=10m 5.5KW | 循环泵2 |  |  |  |
| 絮凝沉淀池 | 混凝池 | D=20m,池体高4.3m，池水深3.9m | 刮泥机1-2 | 2 | 正常使用 |  |
|  |  | D=320mm | 搅拌机1-6 | 6 | 正常使用 |  |
| AAO+MBBR | 污泥回流泵 | Q=400m³/h，H=8m | 内回流-1 | 6 | 内回流1、2正常使用，内回流3损坏 |  |
|  |  | Q=400m³/h，H=8m | 内回流-2 |  |  |  |
|  |  | Q=400m³/h，H=8m | 内回流-3 |  |  |  |
|  | 潜水推进器 |  | 潜水推进器1-12 | 12 | 正常使用 |  |
| 二沉池 | 外回流污泥泵 | Q=250m³/h，H=11m | 外回流-1 | 4 | 正常使用 |  |
|  |  | Q=250m³/h，H=11m | 外回流-2 |  |  |  |
|  |  |  | 刮泥机1-2 | 2 | 正常使用 |  |
|  | 剩余污泥泵 | Q=45m³/h，H=30m | 剩余污泥-1 | 4 | 正常使用 |  |
|  |  | Q=45m³/h，H=30m | 剩余污泥-2 |  |  |  |
| 脱泥间 | 叠螺机 | DRK-MYEP352,功率：4.4kw，处理量：150-300㎏/h DS | 压滤间-1 | 2 | 正常使用 |  |
|  |  | DRK-MYEP352,功率：4.4kw，处理量：150-300㎏/h DS | 压滤间-2 |  |  |  |
|  | 进泥泵 | 型号：G70-1S-2.2T，流量：30m³/h | 进泥泵1-2 | 3 |  |  |
|  | 烘干设备 |  |  |  |  |  |
|  | 配药系统 |  |  |  |  |  |
|  | PAM加药泵 | 型号：G30-1S-11T，流量：0.3—5m³/h | 加药泵1-2 | 3 |  |  |
|  | 螺旋输送机 |  | 螺旋输送机 | 2 |  |  |
| 鼓风机房 | 磁悬浮风机 | 型号：TR07508，功率：75kw，流量：50m³/min | 风机房-1 | 3 | 正常使用 |  |
|  |  | 型号：TR07508，功率：75kw，流量：50m³/min | 风机房-2 |  |  |  |
|  |  | 型号：TR07508，功率：75kw，流量：50m³/min | 风机房-3 |  |  |  |
| 中间水池 | 出水提升泵 | Q=210m³/h, h=8m 11KW | 中间水池1-3 | 3 | 正常使用 |  |
| 除臭系统 | 除臭生物滤池 | Q=10000m³/h | 微滤设备 | 1 | 正常使用 |  |
|  |  | Q=30m³/h，h=14m | 反冲洗泵 | 2 | 泵损坏未修复 |  |
| 紫外线消毒池 | 紫外线消毒 | q=500m³/h |  | 1 | 正常使用 |  |
| 水解酸化池 | 水解酸池 |  | 搅拌机1-4 | 4 | 正常使用 |  |
| 磁混凝沉淀池 | 搅拌机 |  | 搅拌机1-6 | 6 | 正常使用 |  |
|  | 刮泥机 |  | 刮泥机1-2 | 2 |  |  |
|  | 污泥回流泵 |  | 污泥回流泵1-2 | 2 |  |  |
|  | 磁介质回收泵 |  | 磁介质回收泵1-2 | 2 |  |  |
|  | 磁分离机 |  | 磁分离机1-2 | 2 |  |  |
|  | 高剪机 |  | 高剪机1-2 | 2 |  |  |
|  | PAM加药系统 |  | PAM加药系统1 | 1 |  |  |
|  | PAC加药系统 |  | PAC加药系统1 | 1 |  |  |
| 中控室 | 自控系统 |  | 中控室 | 3 | 正常使用 |  |
| 在线仪表 | 检测仪表 |  | 现场 |  | DO、PH、进水流量计、超声波液位计等有损坏 |  |
| 监控系统 | 监控系统 |  | 现场 | 1 | 正常使用 |  |

- 三、运营现状

- 玉山高新区金山污水处理厂委托运维项目运营现状

| 序号 | 品类 | 年均消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 251万kWh |  |
| 2 | 水 | 2.16万吨 |  |
| 3 | PAC（聚合氯化铝） | 274吨 | 混凝剂 |
| 4 | PAM阳离子（聚丙烯酰胺） | 14吨 | 絮凝剂 |
| 5 | PAM阴离子（聚丙烯酰胺） | 7吨 | 高效沉淀池混凝剂 |
| 6 | 碳源（葡萄糖） | 137吨 | 补充碳源 |
| 7 | 消毒剂（次氯酸钠） | 90吨 | 尾水消毒 |
| 8 | 润滑油、备件等 | 20万 | 年均费用 |
| 9 | 污泥处置 |  | 230元/吨 |

附件2：报价表

玉山高新区金山污水处理厂委托运维项目报价表

| 序号 | 报价项目 | 金额（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 |  | 含工资、社保、公积金等 |
| 2 | 电费 |  | 年预计 |
| 3 | 水费 |  | 年预计 |
| 4 | 药剂费 |  | 含PAC、PAM、碳源、消毒剂等 |
| 5 | 设备日常维护维修费 |  | 单次3万元以内部分 |
| 6 | 化验检测费 |  | 含试剂、耗材等 |
| 7 | 在线监控设备运维费 |  | 含备机、试剂、通信费等 |
| 8 | 污泥处置费 |  | 含运输及处置 |
| 9 | 管理费 |  |  |
| 10 | 利润 |  |  |
| 11 | 税金 |  |  |
| 12 | 其他费用 |  | 请列明 |
| 13 | 合计（元/年） |  |  |
| 14 | 三年合计（元） |  |  |

说明： 以上报价为含税全包价，包含本项目服务期内的一切运营费用。除合同明确约定由采购人承担的费用外，采购人不再支付任何其他费用。

供应商名称（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________________

日期：______年____月____日